 - 80 -                         Załącznik nr 2 (stron 4)
ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  KANALIZACYJNYCH 

 KANAŁY SANITARNE
	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	Kolektor „D”

	D0
	425
	L
	200
	D400
	160,55
	157,50
	3,05
	
	
	

	D1
	1000
	P
	200
	D400
	160,50
	157,54
	2,96
	
	
	

	D1a
	425
	L+P
	200
	D400
	160,80
	157,67
	3,13
	160
	159,35
	

	D1.1
	425
	L+P
	200
	D400
	160,20
	157,78
	2,42
	
	
	

	D1.2
	425
	L+P
	200
	D400
	160,30
	157,91
	2,39
	160
	158,78
	

	D1.2a
	1000
	L+P
	200
	D400
	160,40
	158,01
	2,39
	160
	158,88
	

	D1.3
	425
	L
	200
	D400
	160,50
	158,07
	2,43
	160
	158,76
	

	D1.4
	425
	L+P
	200
	D400
	160,70
	158,19
	2,51
	160
	159,22
	

	D1.5
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,00
	158,36
	2,64
	
	
	

	D1.5.1
	425
	L+P
	200
	D400
	161,00
	158,50
	2,50
	160
	159,58
	

	D1.6
	1000
	P
	200
	D400
	161,00
	158,39
	2,61
	160
	159,20
	

	D2a
	425
	L+P
	200
	D400
	160,35
	157,84
	2,51
	160
	158,70
	

	D2b
	425
	L+P
	200
	D400
	160,30
	158,02
	2,28
	160
	158,77
	

	D3
	1000
	L+P
	200
	D400
	160,40
	158,11
	2,29
	
	
	

	D3a
	425
	L+P
	200
	D400
	160,60
	158,20
	2,40
	160
	159,02
	

	D3.1
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,10
	158,43
	2,67
	
	
	

	D3.2
	425
	L
	200
	D400
	160,90
	158,71
	2,19
	
	
	

	D3.3
	425
	L+P
	200
	D400
	161,20
	158,96
	2,24
	
	
	

	D3.4
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,30
	159,23
	2,07
	
	
	

	D4
	425
	L+P
	200
	D400
	160,50
	158,22
	2,28
	160

160
	159,04

158,80
	

	D5
	425
	L+P
	200
	D400
	160,50
	158,37
	2,13
	160

160
	158,94

158,80
	

	D6
	1000
	L+P
	200
	D400
	160,60
	158,55
	2,05
	160

160
	159,45

159,02
	

	D7
	425
	L+P
	200
	D400
	160,90
	158,68
	2,22
	160

160
	159,45

159,56
	

	D8
	425
	L+P
	200
	D400
	161,00
	158,79
	2,21
	160
	159,45
	

	D9a
	425
	L+P
	200
	D400
	161,10
	158,87
	2,23
	160

160
	159,58

159,60
	

	D10
	1000
	L
	200
	D400
	161,30
	159,00
	2,30
	160
	159,92
	


- 81 -
	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	Kolektor „E”

	E1
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,80
	158,06
	3,74
	160
	159,96
	

	E2
	425
	–
	200
	D400
	161,80
	158,24
	3,56
	
	
	

	E3
	425
	L+P
	200
	D400
	161,80
	158,48
	3,32
	160
	159,90
	

	E4
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,80
	158,69
	3,11
	
	
	

	E5a
	425
	L
	200
	D400
	161,90
	158,82
	3,08
	160
	160,37
	

	E5b
	425
	L+P
	200
	D400
	161,95
	158,98
	2,97
	160
160
	160,35
160,53
	

	E6
	425
	L
	200
	D400
	162,10
	159,14
	2,96
	160
	159,88
	

	E7
	425
	L
	200
	D400
	162,15
	159,23
	2,92
	160
	160,70
	

	E8
	1000
	L
	200
	D400
	162,20
	159,35
	2,85
	
	
	

	E8.1a
	425
	P
	200
	D400
	162,25
	159,41
	2,84
	160
	160,82
	

	E8.2
	425
	L+P
	200
	D400
	162,40
	159,64
	2,76
	
	
	

	E8.3
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,50
	159,87
	2,63
	160
	160,98
	

	E8.4
	425
	L+P
	200
	D400
	162,50
	160,14
	2,36
	
	
	

	E8.5
	425
	L
	200
	D400
	162,40
	160,43
	1,97
	160
	160,84
	

	E8.6a
	1000
	L
	200
	D400
	162,30
	160,67
	1,63
	160
	160,67
	

	E9
	425
	L
	200
	D400
	162,30
	159,57
	2,73
	160
	160,10
	

	E10
	425
	L+P
	200
	D400
	162,40
	159,74
	2,66
	160
	160,72
	

	E10a
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,50
	159,84
	2,66
	160
	161,00
	

	E12a
	425
	L
	200
	D400
	162,75
	160,13
	2,62
	
	
	

	E13
	1000
	P
	200
	D400
	162,75
	160,18
	2,57
	160
	160,18
	

	E14a
	425
	L
	200
	D400
	162,75
	160,26
	2,49
	
	
	

	E15
	425
	L+P
	200
	D400
	162,90
	160,47
	2,43
	160
	161,00
	

	E16
	425
	L
	200
	D400
	162,30
	160,73
	2,47
	160
	161,52
	

	E17a
	1000
	P
	200
	D400
	163,40
	160,93
	2,47
	
	
	

	E18a
	425
	L
	200
	D400
	163,55
	161,01
	2,54
	
	
	

	E19a
	425
	L+P
	200
	D400
	164,00
	161,34
	2,66
	160
160
	162,45
162,04
	

	E19b
	425
	P
	200
	D400
	164,10
	161,40
	2,70
	160
	162,16
	

	E20
	1000
	L+P
	200
	D400
	164,30
	161,59
	2,71
	160
160
	162,27
161,99
	

	E21
	425
	L
	200
	D400
	164,30
	161,80
	2,50
	160
	162,55
	

	E21a
	425
	P
	200
	D400
	164,15
	161,92
	2,23
	160
	160,53
	

	E22
	425
	L
	200
	D400
	164,10
	161,98
	2,12
	
	
	

	E24
	1000
	L+P
	200
	D400
	164,00
	162,17
	1,83
	
	
	


- 82 -

	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	Kolektor „F”

	F1
	425
	–
	200
	D400
	161,80
	158,24
	3,56
	
	
	

	F2
	1000
	L
	200
	D400
	161,60
	158,51
	3,09
	
	
	

	F2.1
	425
	L
	200
	D400
	161,20
	159,28
	1,92
	160
	159,75
	

	F2.1a
	425
	L+P
	200
	D400
	161,15
	159,32
	1,83
	
	
	

	F2.2
	1000
	L
	200
	D400
	160,90
	159,49
	1,41
	
	
	

	F3
	425
	L
	200
	D400
	162,00
	158,77
	3,23
	
	
	

	F4
	1000
	P
	200
	D400
	162,10
	158,89
	3,21
	
	
	

	F4.1a
	425
	L
	200
	D400
	162,15
	159,05
	3,10
	160
	160,42
	

	F4.2
	1000
	P
	200
	D400
	162,20
	159,16
	3,04
	
	
	

	F4.2a
	425
	L
	200
	D400
	162,30
	159,38
	2,92
	
	
	

	F4.2.2
	425
	L+P
	200
	D400
	162,20
	159,41
	2,79
	160
	160,42
	

	F4.2.3a
	425
	L+P
	200
	D400
	162,05
	159,75
	2,31
	160
	159,93
	

	F4.2.4
	1000
	L
	200
	D400
	162,00
	159,84
	2,16
	
	
	

	F4.2.5
	425
	P
	200
	D400
	162,00
	159,89
	2,11
	
	
	

	F4.2.6
	425
	L+P
	200
	D400
	162,00
	159,97
	2,03
	160
	160,51
	

	F4.2.7
	425
	L+P
	200
	D400
	162,10
	160,12
	1,98
	160
	160,60
	

	F4.2.8
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,10
	160,19
	1,91
	
	
	

	F4.2.8a
	425
	L
	200
	D400
	162,10
	160,22
	1,88
	
	
	

	F4.2.8b
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,10
	160,41
	1,69
	
	
	

	F4.3
	425
	L
	200
	D400
	162,30
	159,46
	2,84
	
	
	

	F4.4a
	1000
	L
	200
	D400
	162,35
	159,65
	2,70
	160
	160,84
	

	F4.5a
	425
	L
	200
	D400
	162,50
	159,81
	2,69
	160
	161,00
	

	F4.6a
	425
	L
	200
	D400
	162,50
	159,91
	2,59
	160
	160,98
	

	F4.6b
	425
	L
	200
	D400
	162,65
	160,09
	2,56
	
	
	

	F4.7
	1000
	L
	200
	D400
	162,70
	160,17
	2,56
	
	
	

	F5
	425
	P
	200
	D400
	162,10
	158,95
	3,15
	
	
	

	F6
	425
	L
	200
	D400
	162,10
	159,11
	2,99
	160
	160,55
	

	F6a
	425
	L+P
	200
	D400
	162,10
	159,20
	2,90
	160
	160,35
	

	F7
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,10
	159,35
	2,75
	160
	159,78
	

	F8
	425
	L+P
	200
	D400
	162,10
	159,52
	2,58
	160
	160,32
	

	F9
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,10
	159,62
	2,48
	
	
	

	F9.1
	425
	P
	200
	D400
	161,70
	159,70
	2,00
	160
	160,20
	

	F9.1a
	425
	L
	200
	D400
	161,60
	159,81
	1,79
	
	
	

	F9.2
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,50
	159,90
	1,60
	
	
	


- 83 -
	Nr   studni
	DN

studni
	Typ     kinety
	Dn

kinety     
	Klasa     zwięczenia
	Rzędna terenu
	Rzędna   dna
	H   

[m]
	Średnica włączenia [mm]
	Rzędna dna 

włączenia
	Uwagi

	F9.3a
	425
	P
	200
	D400
	161,65
	160,18
	1,47
	
	
	

	F9.4a
	1000
	L+P
	200
	D400
	161,70
	160,26
	1,44
	
	
	

	F10a
	425
	L
	200
	D400
	162,15
	159,83
	2,32
	160
	160,30
	

	F10b
	425
	P
	200
	D400
	162,15
	159,87
	2,28
	
	
	

	F11a
	425
	L+P
	200
	D400
	162,20
	159,94
	2,26
	
	
	

	F12
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,30
	160,17
	2,13
	160
160
	160,73
160,58
	

	F13
	425
	L+P
	200
	D400
	162,40
	160,30
	2,10
	
	
	

	F14
	425
	L+P
	200
	D400
	162,50
	160,47
	2,03
	
	
	

	F15
	425
	P
	200
	D400
	162,65
	160,57
	2,08
	160
	161,13
	

	F16
	425
	L+P
	200
	D400
	162,70
	160,60
	2,10
	160
	161,02
	

	F17
	1000
	L+P
	200
	D400
	162,90
	160,71
	2,19
	160
	161,14
	

	F18
	425
	L+P
	200
	D400
	163,20
	160,98
	2,22
	
	
	

	F19
	425
	L+P
	200
	D400
	164,40
	161,38
	3,02
	
	
	

	F20
	1000
	L+P
	200
	D400
	164,40
	161,78
	2,62
	
	
	

	F20.1
	425
	L
	200
	D400
	164,90
	162,26
	2,64
	160
	163,33
	

	F20.2a
	425
	L
	200
	D400
	165,80
	163,38
	2,42
	160
	163,92
	

	F20.3
	1000
	L+P
	200
	D400
	166,80
	164,39
	2,41
	
	
	

	F20.4
	425
	L
	200
	D400
	167,80
	165,41
	2,39
	
	
	

	F20.5
	425
	L+P
	200
	D400
	169,60
	166,27
	3,33
	160
	158,10
	

	F20.6
	1000
	L+P
	200
	D400
	169,70
	166,59
	3,11
	160
	168,18
	

	F21
	425
	L+P
	200
	D400
	163,90
	161,88
	2,02
	
	
	

	F22a
	425
	L
	200
	D400
	164,50
	162,34
	2,16
	160
	163,12
	

	F23
	1000
	L
	200
	D400
	164,70
	162,48
	2,22
	160
	163,15
	

	F24
	425
	L
	200
	D400
	165,20
	162,94
	2,26
	160
	163,88
	

	F25
	1000
	L
	200
	D400
	165,40
	163,28
	2,12
	
	
	

	F25.1a
	425
	L+P
	200
	D400
	168,00
	165,13
	2,87
	160
	166,68
	

	F25.2
	1000
	L+P
	200
	D400
	170,20
	166,81
	3,39
	
	
	

	F25.3
	425
	L
	200
	D400
	170,40
	166,88
	3,52
	
	
	

	F25.4
	425
	L+P
	200
	D400
	170,65
	167,06
	3,59
	160
	169,24
	

	F25.5
	1000
	L+P
	200
	D400
	170,70
	167,20
	3,50
	160
160
	167,83
169,18
	

	F25.5a
	425
	L
	200
	D400
	170,80
	167,37
	3,43
	160
	168,60
	

	F25.5b
	425
	P
	200
	D400
	170,70
	167,41
	3,29
	160
	169,18
	

	F25.6
	425
	L
	200
	D400
	170,50
	167,53
	2,97
	160
	168,86
	

	F25.7
	1000
	L+P
	200
	D400
	170,40
	167,62
	2,78
	160
160
	168,07
168,88
	


